MyGPR 使用手册

面向对象：现场操作员

使用声明

本手册适用于 MyGPR 图形界面（GUI）的数据导入、处理、显示、质量检查、导出和工作台实验流程。

请仔细阅读本手册内容，以确保正确且安全地使用软件。

示例数据路径：C:\Users\17844\Desktop\Line9origin(36).csv

本手册只覆盖当前 GUI 已提供的功能。CLI 批处理、开发接口不在第一版手册范围内。

软件持续更新，如有功能变更，请以最新版本为准。

版本历史

| 日期 | 版本 | 版本描述 |
| --- | --- | --- |
| 2025-01-XX | 1.0 | MyGPR 使用手册初版（示例数据更新为 Line9origin(36).csv） |

# 目录

1. 软件用途与适用场景

2. 启动与环境准备

3. 主界面区域说明

4. 数据导入与数据格式要求

5. 日常处理流程

6. 调参与实验

7. 显示与对比

8. 质量与导出

9. 工作台

10. 常见问题与排错

# 1. 软件用途与适用场景

MyGPR 用于对无人机或地面平台采集的 GPR 数据进行可视化、预处理、运动补偿、迁移成像、质量查看和结果导出。现场操作时，推荐把它作为"采集后快速检查和处理"的主界面使用。

适合使用 MyGPR 的情况：

已有 B-scan CSV 数据，需要快速查看图像质量。

已有多条 A-scan CSV，需要合成为一张 B-scan。

已有带经纬度、高程、飞行高度的空中堆叠 CSV，需要查看航迹和高度质量。

需要对单条测线做去漂移、背景抑制、增益、去噪、运动补偿或迁移成像。

需要对比原始数据、当前结果和历史步骤结果。

需要导出报告、质量快照、运行记录或诊断信息。

不适合在本版 GUI 里直接完成的情况：

直接控制 VNA、RTK、高度计或姿态计采集数据。

自动识别完整 DAQ 采集包并一键接入所有传感器元数据。

批量处理大量测线的无人值守任务。

# 2. 启动与环境准备

2.1 启动方式

在项目根目录启动统一入口：

python launcher.py

如果只启动 MyGPR：

python MyGPR\app_qt.py

也可以进入 MyGPR 目录后运行：

python app_qt.py

Windows 上也可以双击 MyGPR/启动GPR.bat。

启动后，未加载数据时主图区域会显示欢迎页，右侧默认停留在"日常处理"页。

2.2 使用前确认

Python 环境和依赖已安装（详见 README.md）。

当前数据文件位于本机可访问目录。

输出目录 output/ 可写。

如果要使用 RTK/IMU 辅助文件，先准备好对应 CSV 文件和 trace 时间戳。

示例数据已准备：C:\Users\17844\Desktop\Line9origin(36).csv（501 采样点 × 2378 道）

# 3. 主界面区域说明

MyGPR 主界面分为两个主要区域：

左侧/中央图像区：显示 B-scan、对比图、滑动对比和摆动图。

右侧控制区：包含"日常处理""调参与实验""显示与对比""质量与导出"等标签页。

底部运行信息区可展开：

"全局日志"：查看导入、处理、告警和导出记录。

"质量摘要"：查看当前质量指标和空中数据质量提示。

"收起"：隐藏运行信息区，给图像区留出更多空间。

顶部状态栏会显示当前数据名、采样点数、道数、距离、版本等信息。导入空中堆叠 CSV 时，还会显示飞行高度、轨迹长度、道间距等摘要。

# 4. 数据导入与数据格式要求

点击"日常处理"页的"导入数据"按钮可直接导入 CSV。点击按钮右侧箭头可选择更多导入方式。

4.1 普通 B-scan CSV

普通 B-scan CSV 是最常用格式。文件内容应为二维数值矩阵：

行方向通常表示时间采样点。

列方向通常表示 trace / 道。

尽量避免非数值列。

如果有表头，软件会尝试自动识别并跳过。

导入后，软件会把矩阵显示为 B-scan 图像。

4.2 空中堆叠 CSV

空中堆叠 CSV 适用于无人机测线数据。当前支持的主要结构为：

文件前部包含测线头信息。

后续数据按 trace 堆叠。

每行至少包含：经度、纬度、地面高程、幅值、飞行高度。

可选第 6 列：trace_timestamp_s。

示例文件：

C:\Users\17844\Desktop\Line9origin(36).csv

文件说明：此文件为 GPR 原始数据，包含 501 个采样点（时间窗口 700ns）和 2378 道 traces。

导入这类文件后，MyGPR 会自动提取：

longitude

latitude

ground_elevation_m

flight_height_m

trace_distance_m

可选 trace_timestamp_s

这些元数据会用于航迹质量、飞行高度质量、运动补偿相关方法和报告摘要。

4.3 A-scan 文件夹

当采集结果是一组单道 A-scan CSV 时，选择"导入 A-scan 文件夹"。

要求：

文件夹内包含多个 .csv 文件。

每个 CSV 表示一条 A-scan。

文件名最好包含递增编号，例如 lineData_000001.csv、lineData_000002.csv。

软件会按文件名数字排序后拼接为 B-scan。

4.4 gprMax .out

选择"导入 gprMax .out"可导入 gprMax 仿真输出。软件会读取 .out 中的雷达数据并构建 B-scan。

如果同目录存在 .in 配置文件，软件会尝试读取道间距等信息；如果没有，会使用默认道间距。

4.5 可选 RTK/IMU 辅助文件

RTK/IMU 辅助文件入口位于"显示与对比"页的"可选 RTK/IMU 辅助文件"区域。

使用顺序建议：

1. 进入"显示与对比"。

2. 选择 RTK CSV 和/或 IMU CSV。

3. 再导入主 CSV。

RTK/IMU 辅助文件用于把轨迹和姿态数据融合到每道 trace 元数据中。当前要求主数据能提供 trace 时间戳，或主 CSV 本身包含第 6 列 trace_timestamp_s。

RTK/IMU 只是可选增强信息；没有 RTK/IMU 时，普通图像导入和常规处理仍可使用。

# 5. 日常处理流程

"日常处理"是现场操作的主入口。

推荐流程：

1. 点击"导入数据"。

2. 选择 CSV、A-scan 文件夹或 gprMax .out。

3. 在"方法与常用参数"中选择处理方法。

4. 检查参数输入框。

5. 点击"应用方法"。

6. 在主图查看处理结果。

7. 根据需要撤销、重置、切到对比页或导出报告。

5.1 选择方法

"方法与常用参数"区域列出当前可用处理方法。常见方法包括：

零时校正

Dewow 低频漂移矫正

平均/中值背景抑制

SVD 背景抑制

F-K 滤波

Hankel-SVD 去噪

Wavelet 去噪

高度、速度、轨迹、姿态、振动相关运动补偿

Stolt / Kirchhoff 迁移

时间-深度转换

SEC 增益

不同方法会显示不同参数。现场使用时，先采用默认参数，再根据图像效果小范围调整。

5.2 应用方法

点击"应用方法"会使用当前参数处理当前数据。

按钮右侧菜单可切换参数来源：

使用当前参数：按当前输入框参数执行。

使用自动调参参数：在完成自动选参后，使用推荐参数执行。

处理完成后：

主图显示新结果。

当前结果会进入历史。

日志区记录方法、参数和耗时。

工作台会同步当前数据和正式结果。

5.3 默认流程

"默认流程"用于快速生成一版可查看结果。它会按内置稳健链路执行一组常用处理步骤，通常包含零时校正、Dewow、背景抑制、增益或杂波抑制等。

适用场景：

刚导入数据，需要快速看首版成像效果。

不确定应该先选哪个方法。

现场需要快速检查数据是否可用。

如果需要精细控制每一步参数，建议改用单方法处理或工作台。

5.4 取消、撤销和重置

"取消处理"：中止当前正在运行的处理任务。

"撤销"：回到上一步结果，最多保留有限步历史。

"重置原始"：丢弃处理结果，回到最初导入的数据。

遇到参数设置错误或结果明显异常时，优先用"撤销"回退；如果需要重新开始，用"重置原始"。

# 6. 调参与实验

"调参与实验"用于自动搜索参数、比较同阶段方法，并把推荐方案写回日常处理。

6.1 自动选参

自动选参会围绕当前方法生成候选参数，并根据图像质量指标评分。

使用步骤：

1. 在"日常处理"页选择一个方法。

2. 进入"调参与实验"。

3. 设置 ROI 来源和搜索强度。

4. 点击"自动选参"。

5. 点击"查看实验结果"查看推荐档、候选评分和风险提示。

ROI 来源建议：

有明确目标区域时，先在主图框选 ROI。

没有明确目标时，使用默认 ROI 策略。

搜索强度建议：

现场快速检查：使用标准搜索。

需要更细结果：提高搜索强度，但耗时会增加。

6.2 同阶段实验比较

"同阶段实验比较"会在同一类处理阶段内比较多个候选方法，给出推荐方法和理由。

适合以下情况：

不确定该用平均背景抑制、中值背景抑制还是 SVD 背景抑制。

不确定同类去噪方法哪个更稳。

想把方法选择交给量化指标做第一轮筛选。

比较完成后，可在结果详情中查看推荐方法、候选方法列表和风险提示。

6.3 采用推荐方案

当同阶段比较给出明确推荐后，点击"采用推荐方案"可把推荐方法和参数写回"日常处理"页。

采用后仍建议回到主图人工确认：

目标反射是否更清晰。

背景是否被过度抑制。

是否引入条带、热点或明显伪影。

6.4 进入工作台

如果需要跨方法串联、多次试验或长期保留实验链路，点击"进入工作台深度实验"。

# 7. 显示与对比

"显示与对比"用于调整主图显示方式、选择对比对象、裁剪范围、ROI 和辅助显示。

7.1 显示模式

可用模式包括：

单图：只看一个结果。

双视图对比：左右并排查看两个结果。

差异图：查看两个结果之间的差异。

滑动对比：在主图中拖动分隔线，对比处理前后变化。

常用建议：

首次查看用"单图"。

检查处理效果用"双视图对比"。

判断局部变化用"滑动对比"。

查找处理引入的异常变化用"差异图"。

7.2 单图和对比选择

"单图查看"用于选择当前展示对象，例如原始数据、当前结果或某个历史步骤。

"对比选择"用于设置左右图对象。通常建议：

左图选择原始数据。

右图选择当前结果或某个处理步骤。

7.3 核心显示

核心显示区域可调整：

显示形式：普通图像或摆动图。

色图：灰度、反转灰度或其他色图。

色标：显示或隐藏右侧色标。

网格：显示或隐藏参考网格。

摆动图适合观察同相轴和波形结构；普通图像适合整体判断反射强度和层位连续性。

7.4 聚焦裁剪

聚焦裁剪用于只查看某段时间或距离范围。

操作建议：

1. 勾选启用裁剪。

2. 输入时间起止或距离起止。

3. 点击"应用裁剪"。

4. 需要恢复完整视图时点击"重置裁剪"。

裁剪只影响显示范围和相关导出视图，不应被理解为删除原始数据。

7.5 ROI 状态

ROI 用于给自动选参、局部评估和后续对比提供关注区域。

如果已经框选 ROI，"ROI 状态"会显示当前范围；点击"清除 ROI"可取消。

7.6 增强与对比辅助

该区域用于改善显示效果，包括：

对称显示正负振幅。

百分位拉伸。

归一化显示。

逐道去均值显示。

这些设置主要服务于显示和判读，不等同于正式处理算法。正式处理结果以"应用方法"或"工作台保存结果"为准。

7.7 RTK/IMU 辅助文件

该区域可选择 RTK 和 IMU sidecar 文件。选择后，重新导入带时间戳的主 CSV，软件会尝试把 RTK/IMU 对齐到 trace 元数据中。

如果导入后提示缺少 trace 时间戳，应检查主 CSV 是否包含 trace_timestamp_s，或是否导入了与当前数据匹配的时间戳信息。

# 8. 质量与导出

"质量与导出"用于查看质量指标、航迹/高度质量、导出报告和诊断信息。

8.1 质量摘要

质量摘要会显示处理质量指标，例如：

focus_ratio：聚焦程度指标。

hot_pixels：热点像素数量。

spikiness：尖峰程度。

time_ms：处理耗时。

如果导入了空中测线元数据，还会显示：

track_length_m

trace_spacing_cv

flight_height_span_m

道间距异常点

高度异常点

8.2 图表查看

图表查看区域用于检查：

道间距稳定性。

飞行高度稳定性。

航迹分布。

异常点位置。

在航迹图中点击点位时，主图会联动到对应 trace，方便定位异常。

8.3 生成报告

点击"生成报告"会在输出目录生成报告 Markdown 和当前图像截图。

报告通常包含：

数据文件路径。

测线摘要。

最近一次处理流程。

当前方法和参数。

裁剪和显示设置。

质量指标。

空中元数据质量摘要。

运行日志。

输出目录通常为：

output/

报告文件名形如：

report_YYYYMMDD_HHMMSS.md

report_YYYYMMDD_HHMMSS.png

8.4 导出质量快照

点击"导出质量快照"会导出 JSON 和 CSV。

注意：必须先运行一次处理流程，软件才有可导出的质量指标。

输出文件名形如：

quality_snapshot_YYYYMMDD_HHMMSS.json

quality_snapshot_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

JSON 适合保留完整诊断信息；CSV 适合用表格软件汇总多次结果。

8.5 日志和诊断

"打开日志目录"：打开日志和输出目录。

"复制诊断信息"：把当前环境、数据状态和日志摘要复制到剪贴板。

"导出记录"：把运行记录保存为文本文件。

遇到问题需要反馈时，优先提供：

原始数据文件名和数据尺寸。

当前方法和参数。

错误弹窗内容。

运行记录或诊断信息。

如果是空中数据，附带 RTK/IMU/高度字段情况。

# 9. 工作台

工作台用于更深入的手工实验。它适合跨方法组合、反复试验、查看预览结果，并在确认后把结果保存为正式结果。

进入方式：

在"调参与实验"页点击"进入工作台深度实验"。

在工作台顶部可点击"日常处理""显示与对比""质量与导出"返回对应页面。

9.1 方法树

左侧方法树按功能分组，例如：

数据管理

单步处理

流程/模板

收藏/最近使用

点击方法后，中间参数区会显示该方法说明和参数。

9.2 输入来源

工作台支持选择输入来源：

原始数据：从最初导入的数据开始处理。

当前结果：从主界面当前结果继续处理。

历史结果：从某个已保存步骤继续处理。

如果只是试验某个新方法，建议先用"当前结果"；如果要重新设计完整链路，建议从"原始数据"开始。

9.3 预览结果

点击"应用当前方法"后，工作台会生成预览结果。预览结果不会立即覆盖主界面的正式结果。

预览区可以查看：

单图

结果

对比

滑动对比

栅格/摆动显示

这样可以先判断处理效果，再决定是否保存。

9.4 保存为正式结果

确认预览结果可用后，点击保存结果相关按钮，把预览提交为正式结果。提交后：

主界面当前结果会更新。

历史结果会增加一步。

"显示与对比"页可选择该步骤进行对比。

"质量与导出"页可记录该步骤。

如果预览结果不合适，取消预览或换参数重新运行。

# 10. 常见问题与排错

10.1 导入 CSV 后图像方向不对

检查 CSV 是否为"采样点 x trace"的二维矩阵。若数据转置存储，可先在外部工具中转置，或检查采集导出格式。

10.2 CSV 导入失败

常见原因：

文件中有非数值列。

表头行过多或混入注释。

空值、NaN、Inf 过多。

文件正在被其他程序占用。

处理建议：

1. 用表格软件或文本编辑器打开 CSV。

2. 确认主要数据区域是二维数值。

3. 删除无关说明列。

4. 重新导入。

10.3 RTK/IMU 辅助文件没有生效

检查：

是否在导入主 CSV 前选择了 RTK/IMU 文件。

主 CSV 是否包含 trace_timestamp_s。

RTK/IMU 文件是否包含可解析的 timestamp_s。

RTK/IMU 时间范围是否覆盖主 CSV 的 trace 时间。

RTK/IMU 不是必需项；没有它们时，普通处理仍可继续。

10.4 质量快照无法导出

质量快照依赖最近一次处理的质量指标。请先执行"应用方法"或"默认流程"，再导出质量快照。

10.5 自动选参耗时较长

自动选参会运行多个候选参数。耗时与数据大小、ROI 范围、搜索强度和方法复杂度有关。

建议：

先框选较小 ROI。

使用标准搜索强度。

对大数据先做显示裁剪，再决定是否需要更细搜索。

10.6 处理后目标变弱或背景过度抑制

可能原因：

背景抑制窗口过大。

去噪参数过激。

增益或归一化设置不合适。

误把目标区域作为背景抑制掉。

处理建议：

1. 用"双视图对比"查看原始数据和处理结果。

2. 用"撤销"回退一步。

3. 降低处理强度或改用更保守方法。

4. 在工作台中用预览方式试验，不直接覆盖正式结果。

10.7 图像看起来过暗或过亮

优先调整显示设置：

切换色图。

开启或关闭反转色图。

使用百分位拉伸。

开启对称显示。

这些操作主要影响显示，不会改变正式数据。

10.8 不知道该从哪个功能开始

现场推荐路线：

1. 导入数据（示例：C:\Users\17844\Desktop\Line9origin(36).csv）。

2. 看主图是否正常。

3. 点击"默认流程"得到首版结果。

4. 进入"显示与对比"查看处理前后差异。

5. 进入"质量与导出"检查质量摘要。

6. 如果需要更精细结果，再使用"调参与实验"或"工作台"。

# 附录：快速参考

常用文件路径

示例数据：C:\Users\17844\Desktop\Line9origin(36).csv

启动脚本：MyGPR/启动GPR.bat

输出目录：output/

日志目录：MyGPR/logs/

配置目录：MyGPR/config/

常用快捷键

Ctrl+O：导入数据

Ctrl+S：保存结果

Ctrl+Z：撤销

F5：刷新显示

F11：全屏模式

— 文档结束 —

版本：v1.0  |  更新日期：2025-01-XX  |  适用于 MyGPR GUI 最新版